Автомобильный трекер «Автоскан-А100М» входит в состав  Системы мониторинга транспорта «Автоскан» и относится к аппаратуре спутниковой навигации функционирующей с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС и GPS.

Назначение

Передача на телематический сервер системы мониторинга транспорта и диспетчерский пульт набора мониторинговой информации, включающего в себя:

- идентификационный номер трекера;

- географические координаты (широту и долготу) местоположения ТС;

- скорость и направление движения ТС;

- время и дату фиксации местоположения ТС;

Функциональные возможности

- Определение и передача на сервер данных о местоположении, скорости, ускорении и курса ТС;

- Обработка и передача на сервер данных с датчиков или доп. устройств ТС;

- Определение и передача на сервер информации о прибытии/убытии ТС с заданной территории;

- Запись истории событий в энергонезависимую память: «черный ящик»;

Комплект поставки

| Системный блок | 1 |
| --- | --- |
| Монтажный жгут с разъемом и предохранителем 1 А | 1 |
| Платформа крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

Технические характеристики

| Рабочее напряжение питания, В* | 10…34 |
| --- | --- |
| Средний потребляемый ток не более, мА | 25 |
| Встроенное резервное питание (АКБ) | нет |
| Количество контролируемых входов | 2 |
| Защита от обратной полярности питающего напряжения | есть |
| Защита от нестабильности напряжения б/сети | есть |
| Защита от импульсных помех | есть |
| Защита от проникновения посторонних тел и воды | опционально |
| Встроенный навигационный GPS/ГЛОНАСС модуль | есть |
| Напряжение, измеряемое аналоговым входом, В | 0-12 В |
| Датчик перемещения и наклона (3D-акселерометр) | нет |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 2000 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | Адаптивно |
| Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS |
| Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть |
| Поддержка протокола EGTS | нет |
| Возможность управления по SMS | есть |
| Максимально количество серверов (IP-адресов), на которые одновременно передается телеметрическая информация | 1 |
| Возможность дистанционного обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть |
| Возможность изменения настроек по SMS | есть |
| Автоматическое обновление прошивки | есть |
| Степень защиты корпуса | IP54, опционально |
| Рабочая температура, оC | -40… +85 |
| Повышенная влажность при 35оС, % | 95 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 77х86х33 |
| Масса системного блока, кг | 0,120 |

Универсальный вход

Служит для контроля состояния и измерения параметров внешних устройств и механизмов (доп. оборудования) ТС. Назначение и функциональность универсального входа определяются программированием, которое выполняется удаленно из Программы Мониторинга Автоскан.

По умолчанию универсальный вход запрограммирован для определения момента включения и выключения зажигания ТС.

Назначение светодиодных индикаторов

- Индикатор питания (красный)  -   горит постоянно при наличии напряжения питания.

- Индикатор GPS сигнала (желтый) -   горит постоянно при видимости спутников.

- Индикатор GSM сигнала (зеленый) имеет 3 режима индикации:

-  кратковременная однократная  вспышка   -  GSM сигнал отсутствует

- кратковременная серия вспышек     -  GSM сигнал есть, подключения к серверу — нет,

(кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).

- постоянно горит с кратковременными гашениями  - подключение к Серверу есть,

(кол-во вспышек  показывает мощность GSM сигнала).

Подготовка к работе и монтаж на ТС

Перед установкой трекера на транспортное средство необходимо вставить в него SIM-карту оператора сотовой связи. Слот держателя SIM-карты находится под крышкой с обратной стороны корпуса.

Помните: Услуги GPRS/SMS/USSD/Голосовая связь должны быть подключены, а баланс лицевого счета быть больше нуля.

Интернет-трафик составляет около 20-30 МБ в месяц. Важно учесть, что реальное потребление интернет-трафика сильно зависит от характера использования устройства и от качества связи. Соответственно чем хуже условия связи, тем чаще происходит переподключение устройства к серверу, и тем больше потребляется трафик.

|  | - В комплект входит одна из сим-карт: или - Билайн - тариф "Прием" Мегафон - тариф "Монитор" - 3,3 рубля в сутки, в пакете 60 минут, 60 СМС и 1 ГБ интернет 3,3 рубля в сутки, в пакете 100 минут, 500 СМС и 512 Мб интернет - Служба технической поддержки 8 800 550 5173 Служба технической поддержки 8 800 550 5173 - https://tarif-priem-gsm.ru/index.php http://tarif-monitor-gsm.ru |
| --- | --- |

Подключение питания к трекеру

Осуществляется с помощью монтажного жгута из комплекта поставки. При подключении следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм2. Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от 10 до 34 вольт.

Назначение контактов монтажного жгута

| цвет провода | Назначение |
| --- | --- |
| Черный | земля |
| Красный | цепь питания +8…+30 В |
| Голубой | универсальный вход |
| Оранжево-голубой | вход 1 |

Общие требования к прокладке жгута в транспортном средстве:

- Радиус изгиба проводов не должен быть меньше 5 см.

- Не допускается прокладывать провода вблизи движущихся частей, источников электромагнитных помех (стартера, генератора, катушки зажигания, высоковольтных проводов).

- При выборе мест для прокладки необходимо избегать прилегания проводов  к острым краям элементов автомобиля.

- После монтажа убедитесь, что все соединения надежны и хорошо заизолированы.

- При необходимости наращивать длину проводов используйте провод сечением не менее 0,5 мм.

Соединение проводов осуществляйте методом скрутки/пайки или с использованием клеммников.

Установка в транспортном средстве:

- Место установки трекера должно быть выбрано, исходя из его габаритных (77х86х33 мм) и установочных размеров, а также с учетом обеспечения требуемого пространства для удобного подключения разъема.

- Место установки должно обеспечивать надежное  крепление трекера к корпусу транспортного средства.

- Запрещено устанавливать трекер в местах, где его корпус или разъемы могут соприкасаться с движущимися частями или неизолированными электрическими контактами.

- При выборе места для установки трекера необходимо учитывать допустимые условия его эксплуатации (температурный диапазон -40 - +85С, степень защиты от проникновения посторонних тел и воды - IP52). Запрещено устанавливать трекер в моторном отсеке и др. местах, где возможны брызги или струи воды.

- Трекер должен располагаться горизонтально, в месте, обеспечивающем хороший приём навигационных сигналов.

Настройка трекера с помощью SMS-команд

- Убедитесь,  что трекер находится на связи, позвонив на номер установленной в него SIM карты. В нормальном состоянии трекер должен сбросить вызов сразу или после нескольких  длинных гудков.

- Для настройки следует послать SMS-команду, содержащую пароль доступа к Серверу и команду установки. По умолчанию пароль доступа = 123456789.

Список SMS-команд (регистр имеет значение):

| LOGPAS= | Установка логина и пароля. Логин и пароль через пробел (см. пример) |
| --- | --- |
| LOGPAS? | Проверка логина и пароля |
| GADR= | Установка адреса (номера) трекера Всегда начинаются с 5-го номера. |
| GADR? | Проверка адреса трекера |
| APN= | Установка точки доступа. Если требуется имя пользователя и пароль, то они пишутся без пробелов через запятую. (По умолчанию APN=internet) |
| APN? | Проверка точки доступа |
| gsm? | Получение мощности GSM-сигнала |
| dataclr | Очистка памяти данных трекера |
| IPA= | Установка IP-адреса сервера |
| IPA? | Проверка IP-адреса сервера |
| IPP= | Установка IP-порта сервера |
| IPP? | Проверка IP-порта сервера |
| ReConnecT | Принудительное переподключение трекера после команд LOGPAS= IPA= IPP= |

Например:

Смена логина и пароля       123456789 LOGPAS=login password    (теперь: Логин – login, Пароль – password)

Смена номера трекера        password GADR=50      (теперь текущий номер трекера – 50)

- Об успешном подключении трекера к Серверу свидетельствует постоянное свечение с кратковременными гашениями индикатора GSM сети на корпусе прибора.

- Добавить новый автомобиль в список ТС в Программе Мониторинга Автоскан в соответствии с инструкцией к программе. При добавлении необходимо выполнить установку Брать скорость с GPS на вкладке Сервис свойств ТС, а также установить значение импульсного коэффициента скорости на вкладке Калибровка равным 9000.

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Срок службы (эксплуатации) составляет 5 лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Ремонт и обслуживание прибора с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- неправильной установки, регулировки и эксплуатации прибора;

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, веществ, насекомых;

- в случае действия третьих лиц или непреодолимой силы (аварии, пожара, затопления, стихийных бедствий);

- в случае ремонта, внесения конструктивных изменений как самостоятельно, так и не уполномоченными на это лицами.

Условия эффективного и безопасного использования

Производитель гарантирует соответствие  прибора  требованиям ТУ 6811-005-25645152-2016 при точном соблюдении требований производителя, указанных в Руководстве по установке и эксплуатации.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Производитель

ООО «Восход» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс:  (831) 220-76-76,  Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-37-43

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в программное обеспечение,  конструкцию и комплектацию изделий  с целью  улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Гарантийная мастерская

ООО «Восход» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс:  (831) 220-76-76,  Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91

Отметка ОТК

Cерийный номер и дата изготовления:

Прибор изготовлен  в соответствии с ТУ 6811-005-25645152-2016

Декларация соответствия  ТС № RU. Д-RU.АД35.B.06706

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Прибор проверен на функционирование и признан годным к эксплуатации.

Идентификационные данные

| Заполняет абонент (интегратор) при монтаже прибора на транспортное средство |  |
| --- | --- |
| Марка, модель ТС |  |
| Гос. регистрационный знак |  |
| Логин |  |
| Пароль |  |
| Порядковый номер в системе |  |