Автомобильный трекер «Автоскан-А110М» входит в состав  Системы мониторинга транспорта «Автоскан» и относится к аппаратуре спутниковой навигации функционирующей с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС и GPS.

Назначение

Передача на телематический сервер системы мониторинга транспорта и диспетчерский пульт набора мониторинговой информации, включающего в себя:

- идентификационный номер трекера;

- географические координаты (широту и долготу) местоположения ТС;

- скорость и направление движения ТС;

- время и дату фиксации местоположения ТС;

- значение уровня топлива в баке ТС;

Функциональные возможности

- Определение и передача на сервер данных о местоположении, скорости, ускорении и курса ТС;

- Обработка и передача на сервер данных с аналоговых и цифровых датчиков, установленных на ТС;

- Определение и передача на сервер информации о прибытии/убытии ТС с заданной территории;

- Определение движения ТС по информации от встроенного акселерометра;

- Обработка и передача на сервер информации о текущем уровне топлива в баке ТС;

- Запись истории событий в энергонезависимую память: «черный ящик»;

- Управление дополнительным оборудованием ТС (2 управляемых выхода).

Технические характеристики

| Рабочее напряжение питания, В* | 10…34 |
| --- | --- |
| Максимальный потребляемый ток не более, мА | 150 |
| Резервное питание (встроенный АКБ) | (опционально) Li-ion 3,7 V, до 1020 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания** | есть |
| Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 5 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 10 |
| Общее количество входов | 2 |
| Общее количество дискретных входов | 1 |
| Количество дискретных входов, используемых для подсчёта прямоугольных импульсов (подключения проточных измерителей, определения состояния доп. оборудования ТС) | 1 |
| Общее количество аналоговых входов | 1 |
| Количество аналоговых входов, используемых для подключения ДУТ | 1 |
| Напряжение, измеряемое аналоговым входом, В | 0…12 |
| Датчик перемещения и наклона (3D-акселерометр) | есть |
| Количество выходов типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 2 |
| Максимальный ток коммутации выхода, мА | 200 |
| Максимальное напряжение коммутации выхода, В | 30 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 2000 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | Адаптивно |
| Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS |
| Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть |
| Возможность управления по SMS и DTMF | SMS |
| Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Максимально количество серверов (IP-адресов), на которые одновременно передается телеметрическая информация | 1 |
| Возможность дистанционного обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть |
| Возможность изменения настроек по SMS | есть |
| Автоматическое обновление прошивки | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-485 | 3 (по K-Line) |
| Интерфейс 1-Wire для подключения цифровых датчиков температуры и считывания ключей TouchMemory | есть |
| Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 10 |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
| Степень защиты корпуса | IP54 опционально |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 |
| Температура, при которой осуществляется заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
| Повышенная влажность при 35оС, % | 95 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 77х86х33 |
| Масса системного блока, кг | 0,200 |

* - При превышении номиналов срабатывает схема защиты по питанию.
** - Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.

Комплект поставки

| Системный блок | 1 |
| --- | --- |
| Монтажный жгут с разъемом и предохранителем 1 А | 1 |
| Платформа крепления | 1 |
| Аккумулятор резервного питания | опционально |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

Описание устройства

Назначение входов/выходов

Вход 1 -  служит для подключения сигнала или от датчика уровня топлива или для подключения дополнительного оборудования ТС:  тревожной кнопки,  счетчика пассажиров, сельскохозяйственного оборудования, сигнала «включение зажигания» и т.п.

Вход 2 -  служит только для подключения дополнительного оборудования ТС:  тревожной кнопки,  счетчика пассажиров, сельскохозяйственного оборудования, сигнала «включение зажигания» и т.п.

Прибор работает с любыми аналоговыми датчиками уровня топлива и с цифровыми ДУТ типа «Калибр».

Назначение и функциональность входов определяются настройкой, которую можно выполнить удаленно из Программы мониторинга «Автоскан».

Выход 1 и Выход 2 – служат для управления внешними исполнительными устройствами различного назначения: предпусковым подогревателем, громкой связью и т.п. Управлять выходами можно SMS командами с сотового телефона или из Программы мониторинга «Автоскан».

Назначение светодиодных индикаторов

- Индикатор питания (красный)  -   горит постоянно при наличии напряжения питания.

- Индикатор GPS сигнала (желтый) -   горит постоянно при видимости спутников.

- Индикатор GSM сигнала (зеленый) имеет 3 режима индикации:

-  кратковременная однократная  вспышка   -  GSM сигнал отсутствует

- кратковременная серия вспышек     -  GSM сигнал есть, подключения к серверу — нет,

(кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).

- постоянно горит с кратковременными гашениями  - подключение к Серверу есть,

(кол-во вспышек  показывает мощность GSM сигнала).

Внимание! При работе прибора от источника резервного питания индикаторы GPS и GSM сигналов не горят.

Подготовка к работе и монтаж на ТС

Перед установкой трекера на транспортное средство необходимо вставить в него SIM-карту оператора сотовой связи. Слот держателя SIM-карты находится под крышкой с обратной стороны корпуса.

Помните: Услуги GPRS/SMS/USSD/Голосовая связь должны быть подключены, а баланс лицевого счета быть больше нуля.

Интернет-трафик составляет около 20-30 МБ в месяц. Важно учесть, что реальное потребление интернет-трафика сильно зависит от характера использования устройства и от качества связи. Соответственно чем хуже условия связи, тем чаще происходит переподключение устройства к серверу, и тем больше потребляется трафик.

|  | В комплект входит одна из сим-карт: или Билайн - тариф "Прием" Мегафон - тариф "Монитор" 3,3 рубля в сутки, в пакете 60 минут, 60 СМС и 1 ГБ интернета 3,3 рубля в сутки, в пакете 100 минут, 500 СМС и 512 Мб интернет Служба технической поддержки 8 800 550 5173 Служба технической поддержки 8 800 550 5173 https://tarif-priem-gsm.ru/index.php http://tarif-monitor-gsm.ru |
| --- | --- |

Подключение питания к трекеру  осуществляется с помощью монтажного жгута из комплекта поставки. При подключении следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм2. Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от 8 до 30 вольт.

Назначение контактов монтажного жгута

| № контакта | цвет провода | Наименование цепи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черный | «Масса» (минус АКБ) |
| 2 | Голубой | Вход 2 |
| 3 | Оранжево-голубой | Вход 1 / Выход 3 |
| 4 | Красный | Питание (+ 8/30 В АКБ) |
| 5 | Желто-зеленый | Выход 1 |
| 6 | Коричнево-желтый | Выход 2 |

Общие требования к прокладке жгута в транспортном средстве:

- Радиус изгиба проводов не должен быть меньше 5 см.

- Не допускается прокладывать провода вблизи движущихся частей, источников электромагнитных помех (стартера, генератора, катушки зажигания, высоковольтных проводов).

- При выборе мест для прокладки необходимо избегать прилегания проводов  к острым краям элементов автомобиля.

- После монтажа убедитесь, что все соединения надежны и хорошо заизолированы.

- При необходимости наращивать длину проводов используйте провод сечением не менее 0,5 мм. Соединение проводов осуществляйте методом скрутки/пайки или с использованием клеммников.

Установка в транспортном средстве:

- Место установки трекера должно быть выбрано, исходя из его габаритных (77х86х33 мм) и установочных размеров, а также с учетом обеспечения требуемого пространства для удобного подключения разъема.

- Место установки должно обеспечивать надежное  крепление трекера к корпусу транспортного средства.

- Запрещено устанавливать трекер в местах, где его корпус или разъемы могут соприкасаться с движущимися частями или неизолированными электрическими контактами.

- При выборе места для установки трекера необходимо учитывать допустимые условия его эксплуатации (температурный диапазон -40 - +85С, степень защиты от проникновения посторонних тел и воды - IP52). Запрещено устанавливать трекер в моторном отсеке и др. местах, где возможны брызги или струи воды.

- Трекер должен располагаться горизонтально, в месте, обеспечивающем хороший приём навигационных сигналов.

Настройка трекера с помощью SMS-команд

- Убедитесь,  что трекер находится на связи, позвонив на номер установленной в него SIM карты. В нормальном состоянии трекер должен сбросить вызов сразу или после нескольких  длинных гудков.

- Для настройки следует послать SMS-команду, содержащую пароль доступа к Серверу и команду установки. По умолчанию пароль доступа = 123456789.

Список SMS-команд (регистр имеет значение):

| LOGPAS= | Установка логина и пароля. Логин и пароль через пробел (см. пример) |
| --- | --- |
| LOGPAS? | Проверка логина и пароля |
| GADR= | Установка адреса (номера) трекера Всегда начинаются с 5-го номера. |
| GADR? | Проверка адреса трекера |
| APN= | Установка точки доступа. Если требуется имя пользователя и пароль, то они пишутся без пробелов через запятую. (По умолчанию APN=internet) |
| APN? | Проверка точки доступа |
| gsm? | Получение мощности GSM-сигнала |
| dataclr | Очистка памяти данных трекера |
| IPA= | Установка IP-адреса сервера |
| IPA? | Проверка IP-адреса сервера |
| IPP= | Установка IP-порта сервера |
| IPP? | Проверка IP-порта сервера |
| ReConnecT | Принудительное переподключение трекера после команд LOGPAS= IPA= IPP= |

Например:

Смена логина и пароля       123456789 LOGPAS=login password    (теперь: Логин – login, Пароль – password)

Смена номера трекера        password GADR=50      (теперь текущий номер трекера – 50)

- Об успешном подключении трекера к Серверу свидетельствует постоянное свечение с кратковременными гашениями индикатора GSM сети на корпусе прибора.

Настройка трекера с ПК через USB-порт

- Скопируйте и сохраните на  ПК необходимый для настройки трекера Драйвер USB порта  (файл usb_driver.rar, раздел «Скачать» сайта www.auto-scan.ru  ). Разархивируйте его и установите.

- Подключите трекер к ПК через USB разъём.

Внимание:  SIM-карта на момент подключения к ПК должна быть удалена из трекера.

- Запустите в Программе Мониторинга программатор и выполните настройку (пропишите логин, пароль, номер трекера и точку доступа).

- По окончании процедуры настройки отключите трекер от USB порта компьютера.

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Срок службы (эксплуатации) составляет 5 лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Ремонт и обслуживание прибора с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- неправильной установки, регулировки и эксплуатации прибора;

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, веществ, насекомых;

- в случае действия третьих лиц или непреодолимой силы (аварии, пожара, затопления, стихийных бедствий);

- в случае ремонта, внесения конструктивных изменений как самостоятельно, так и не уполномоченными на это лицами.

Условия эффективного и безопасного использования

Производитель гарантирует соответствие  прибора  требованиям ТУ 6811-005-25645152-2016 при точном соблюдении требований производителя, указанных в Руководстве по установке и эксплуатации.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Производитель

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская обл., Нижний Новгород, с.п.Кудьма, ул. Заводская, тер. 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76

support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в программное обеспечение,  конструкцию и комплектацию изделий  с целью  улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Гарантийная мастерская

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская обл., Нижний Новгород, с.п.Кудьма, ул. Заводская, тер. 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76

support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91

Отметка ОТК

Cерийный номер и дата изготовления:

Прибор изготовлен  в соответствии с ТУ 6811-005-25645152-2016

Декларация соответствия  ТС № RU. Д-RU.АД35.B.06706

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Прибор проверен на функционирование и признан годным к эксплуатации.

Идентификационные данные

| Заполняет абонент (интегратор) при монтаже прибора на транспортное средство |  |
| --- | --- |
| Марка, модель ТС |  |
| Гос. регистрационный знак |  |
| Логин |  |
| Пароль |  |
| Порядковый номер в системе |  |